## HBX系列不锈钢耐腐蚀自吸泵性能参数表

| 型号 | 口径（mm） |  | 扬程H(m) |  |  |  |  |  |  |  | 汽蚀余量（m） | 允许吸上真空高度（m） | 电机功率kw） | 转速（r/min） | 电压（v） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 | 流量Q( m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25HBX-13 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0.55 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 2.9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |
| 25HBX-13A | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0.75 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 2.9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |
| 32HBX-13 | 32 | 32 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0.55/0.75 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 2.9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |
| 40HBX-13 | 40 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0.55/0.75 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 2.9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.3 | 11.3 |  |  |  |  |  |
| 40HBX-18 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1.5 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 14 | 15 | 18 |  |  |  |  |  |
| 50HBX-18 | 50 | 50 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1.5 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 14 | 15 | 18 |  |  |  |  |  |
| 50HBX-20 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 4 | 4 | 2.2 | 2800 | 380 |
|  |  |  | Q | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 |  |  |  |  |  |
| 50HBX-22 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 |  |  |  |  |  |
| 50HBX-25 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2900 | 380 |
|  |  |  | Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 |  |  |  |  |  |