CYZ-A,CYZL-A系列自吸式离心油泵性能参数表

| 型号 | 流量Q |  | 扬程（m） | 吸程（m） | 转速（r/min） | 功率（kW） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/h) | (L/s) |  |  |  | 轴功率 | 电机功率 |
| 25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.46 | 0.75 |
| 25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 0.8 | 1.1 |
| 40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.87 | 1.1 |
| 40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 |
| 50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
| 50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
| 50CYZ-A-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 2.6 | 4 |
| 50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 |
| 50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 |
| 50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 4.3 | 5.5 |
| 50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 6.2 | 7.5 |
| 50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 9.8 | 11 |
| 65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 3 |
| 65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 |
| 80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3 |
| 80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 3.1 | 4 |
| 80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 |
| 80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 5.2 | 7.5 |
| 80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 6.8 | 7.5 |
| 80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 15 | 18.5 |
| 80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 20.1 | 22 |
| 100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 7.8 | 11 |
| 100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 16.3 | 22 |
| 100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 18.5 | 22 |
| 100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 27.7 | 30 |
| 100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 24.2 | 30 |
| 150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 39.2 | 45 |
| 150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 46.3 | 55 |
| 150CYZ-A-65A | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1450 | 49.8 | 55 |
| 150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 53.6 | 55 |
| 200CYZ-A-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 52.1 | 55 |
| 200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 73.9 | 90 |
| 200CYZ-A-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 97.2 | 110 |
| 250CYZ-A-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 72.3 | 75 |
| 250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 80 | 90 |
| 250CYZ-A-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 102.1 | 110 |
| 250CYZ-A-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 125.6 | 132 |
| 300CYZ-A-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 79.2 | 90 |
| 300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 104.6 | 110 |
| 300CYZ-A-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 117.6 | 132 |